一、24口POE交换机技术指标

### 端口参数

- 端口数量及类型：拥有 24 个 10/100/1000M 自适应电口和 4 个千兆 SFP + 光口，且光口非复用， 1 个 Console 口。

- 端口功能：端口 1-4 支持 HPOE，每个端口最大功率输出可达 60W；端口 5-24 支持的最大功率输出为 30W，PoE/PoE+/HPOE 的最大输出功率为 370W。

### 性能指标

- 传输速率：10/100/1000Mbps

- 交换容量：336Gbps/3.36Tbps

- 包转发率：108Mpps/126Mpps

### 功能特性

- VLAN：支持 4K VLAN，支持 Port based VLAN、MAC based VLAN、Protocol based VLAN、Private VLAN、Voice VLAN、IP subnet-based VLAN、GVRP 等。

- QoS：支持 802.1p/dscp/tos 流量分类，每端口 8 个优先级队列，支持 SP、WRR、DRR、SP+WFQ、SP+WRR、SP+DRR、RED/WRED 队列调度。

- 网络管理：支持 SNMP、CLI (Telnet/Console)、RMON、SSH、Syslog/Debug、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web、sFLOW 等。

- 安全管理：支持 IP、MAC、端口三元素绑定，支持 IPv6、MAC、端口三元素绑定，过滤非法的 MAC 地址，支持基于端口和 MAC 的 802.1X，支持 MAB，支持 Portal 和 Portal2.0 认证，支持 ARP-Check，支持 DAI，支持可信任 ARP，支持防网关 ARP 欺骗，支持广播 / 多播风暴抑制，支持未知名单播抑制，组播带宽抑制，管理员分级管理和口令保护，支持 Radius 和 Tacacs + 设备登陆管理的 AAA 安全认证，支持 SSH 和 SSHV2.0，支持 BPDU Guard，支持 IP Source Guard，支持 CPP，NFPP，支持端口保护。

- QINQ：支持基本 QINQ 和灵活 QINQ。

- 线缆检测：支持线缆检测。

- 端口休眠：支持端口休眠。

### 其他参数

- 电源电压：AC 100-240V，50/60Hz；最大电压范围 90V-264V，高压直流输入电压范围 192V-290V。

- 功耗：整机功耗（不带 PoE 负载）<460W。

- 安装方式：机架式

- 工作环境：工作温度 0℃-50℃，工作湿度 10%-90% RH，存储温度 - 40℃-70℃，存储湿度 5%-95% RH。

- 海拔：-500m-5000m。

- ARP 表项：1000。

- MAC 地址表：16K。

- 路由表大小：IPv4/IPv6 均为 500。

- ACL 条目：入方向 1500，出方向 500。

- 与现有设备兼容

二、24口接入交换机技术指标

### 端口指标

- 端口数量与类型：配备 24 个千兆 SFP 光口以及 4 个 1G/10G SFP + 光口，1 个 Console 口。

### 性能指标

- 交换容量：672Gbps/6.72Tbps。

- 包转发率：156Mpps/309Mpps。

- MAC 地址表：支持 32K 的 MAC 地址。

### 功能特性

- 网络协议：全面支持 IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3z、IEEE802.3x、IEEE802.3ad、IEEE802.1p、IEEE802.1x、IEEE802.3ab、IEEE802.1q (GVRP)、IEEE802.1d、IEEE802.1w、IEEE802.1s、IGMP Snooping v1/v2/v3 等，确保与各种网络设备的兼容性和互操作性。

- VLAN：支持 4K 802.1Q VLAN，支持 Port based VLAN、MAC based VLAN、Private VLAN、Voice VLAN、GVRP、策略 VLAN 等，便于网络的灵活划分和管理。

- QoS：支持端口流量识别、端口流量限速，支持 802.1p/DSCP/TOS 流量分类，每端口具备 8 个优先级队列，支持 SP、WRR、SP+WRR、RED/WRED 队列调度，可实现对不同业务流量的精细化管理和优先级调度，保障关键业务的带宽和服务质量。

- 网络管理：支持多种网络管理方式，如 SNMPv1/v2c/v3、CLI (Telnet/Console)、RMON (1,2,3,9)、SSH、Syslog、NTP/SNTP、Web、sFlow、MACC 诺客公有云平台管理、Netconf 等，方便管理员对交换机进行配置、监控和管理。

- 安全管理：提供了丰富的网络安全特性，支持 IP、MAC、端口三元素绑定，支持 IPv6、MAC、端口三元素绑定，过滤非法的 MAC 地址，支持基于端口和 MAC 的 802.1x，支持 MAB，支持 Portal 和 Portal 2.0 认证，支持 ARP-Check，支持 DAI，支持 ARP 报文限速，支持防网关 ARP 欺骗，支持广播风暴抑制，管理员分级管理和口令保护，支持 RADIUS 和 TACACS + 设备登陆管理的 AAA 安全认证，支持 SSH 和 SSH V2.0，支持 BPDU Guard，支持 IP SOURCE Guard，支持 CPP、NFPP，支持端口保护，支持 ND Snooping 等，有效防止网络攻击和非法访问，保障网络的安全性和稳定性。

- VSU 虚拟化技术：支持本地堆叠和远程堆叠，支持堆叠内跨机箱的链路捆绑，支持通过标准接口进行堆叠，可将多台物理交换机虚拟化为一台逻辑设备，简化网络配置和架构，提高网络的可靠性和可扩展性，实现毫秒级的故障切换和链路冗余备份。

### 其他指标

- 电源电压：交流（AC）输入，额定电压范围 100V~240V，最大电压范围 90V~264V，频率 50/60Hz。

- 尺寸：442×420×43.6mm。

- 工作环境：工作温度 - 5℃~45℃，存储温度 - 40℃~70℃，工作湿度 10%~90% RH，存储湿度 5%~95% RH。

- 通信接口防雷：业务接口防雷能力10KV。

- 风扇监控：支持风扇调速及风扇故障告警功能。

- 安装方式：机架式。

- 与现有设备兼容

三、8口POE交换机技术指标

### 端口参数

- 端口数量及类型：拥有 10 个 10/100/1000M 自适应电口和 2 个千兆 SFP 光口， 1 个 Console 口。

- PoE 性能：1-8 个电口支持 PoE、PoE + 和 HPoE，单端口 PoE 输出功率≥60W，最大 PoE/PoE+/HPoE。

### 性能指标

- 传输速率：10/100/1000Mbps

- 交换容量：336Gbps/3.36Tbps

- 包转发率：102Mpps

### 功能特性

- 网络协议：支持 IEEE802.3，IEEE802.3u，IEEE802.3z，IEEE802.3x，IEEE802.3ad，IEEE802.1p，IEEE802.1x，IEEE802.3ab，IEEE802.1q (GVRP)，IEEE802.1d，IEEE802.1w，IEEE802.1s，IGMP Snooping v1/v2 等。

- VLAN：支持 4K VLAN，支持 Port based VLAN、MAC based VLAN、Protocol based VLAN、Private VLAN、Voice VLAN、IP subnet-based VLAN、GVRP 。

- QoS：支持基于入口 / 出口的端口限速，支持入口 / 出口基于流的限速，支持 802.1p/dscp/tos 流量分类，每端口 8 个优先级队列，支持 SP、WRR、DRR、SP+WFQ、SP+WRR、SP+DRR、RED/WRED 队列调度。

- 网络管理：支持 SNMPv1/v2C/v3、CLI (Telnet/Console)、RMON (1，2，3，9)、SSH、Syslog/Debug、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web、sFLOW 等。

- 安全管理：支持 IP、MAC、端口三元素绑定，支持 IPv6、MAC、端口三元素绑定，过滤非法的 MAC 地址，支持基于端口和 MAC 的 802.1X，支持 MAB，支持 Portal 和 Portal2.0 认证，支持 ARP-Check，支持 DAI，支持可信任 ARP，支持防网关 ARP 欺骗，支持广播 / 多播风暴抑制，支持未知名单播抑制，组播带宽抑制，管理员分级管理和口令保护，支持 Radius 和 Tacacs + 设备登陆管理的 AAA 安全认证，支持 SSH 和 SSHV2.0，支持 BPDU Guard，支持 IP Source Guard，支持 CPP，NFPP，支持端口保护。

### 其他参数

- 电源电压：AC 100-240V，50/60Hz；最大电压范围 90V-264V，高压直流输入电压范围 192V-290V。

- 功耗：最大 PoE/PoE+/HPoE

- 工作环境：工作温度 0℃-50℃，工作湿度 10%-90% RH，存储温度 - 40℃-70℃，存储湿度 5%-95% RH。

- 海拔：-500m-5000m

- 安装方式：机架式。

- 与现有设备兼容

四、半球形监控摄像头技术指标

补光

- 补光灯类型：红外灯

- 防补光过曝：支持

镜头

光圈类型：固定光圈

镜头焦距
4mm

像素

200w

视频

视频压缩：标准主码流：H.265/H.264
子码流：H.265/H.264/MJPEG

图像传感器

1/2.7 英寸CMOS

音频

音频压缩码率：64 Kbps（G.711 ulaw/G.711 alaw）/16 Kbps（G.722.1）/16 Kbps（G.726）/32~160 Kbps（MP2L2）/16~64 Kbps（AAC-LC）

接口

- 音频：1个内置麦克风，高清拾音，1路输入（Line in），1路输出（Line out）

- 报警：1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA）

- 通讯接口：1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口

接口协议：支持 ONVIF,PSIA,CGI,ISAPI,GB28181 等协议

报警功能

- 报警输入：1 路 ，报警输出最大支持 DC12V，30mA

- 智能报警：支持移动侦测，动态分析，遮挡报警，网线断，IP 地址冲突，存储器满，存储器错等多种报警功能

其他功能

- 存储温湿度-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）

- 启动和工作温湿度-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）

- 电源接口类型Ø5.5 mm圆

- 电源供应：DC12V±25% / PoE (802.3af)

- 防护等级：IP66/IP67

- 与现有平台兼容，若现有平台授权数量不够，供应商需自行购买。